ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Универзитет у Београду  - Технолошко-металуршки факултет, Карнегијева 4, као Наручилац на основу чл. 39, 55 став 1. тачка 2. и члана 61 став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12), а у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 29/13) и на основу Одлуке бр. 24/141  од 02.12.2013. о покретању јавне набавке мале вредности, позива понуђаче да поднесу писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

1. Предмет ЈНМВ 14-2013 изражене по партијама је:

Набавка уређаја за препаративну гел филтрацију и јоноизмењивачку хроматографију.

Partije treba da budu kompatibilne sa frakcionim kolektorom (Buchi C-660) kako se radi o nadogradnji Uređaja za preparativnu gel filtracionu i jonoizmenjivačku hromatografiju.

Partija 1

- UV-Vis detektor sa intervalom talasnih dužina od 200 do 840 nm sa simultanim praćenjem na 4 talasne dužine. Ima deuterijumsku lampu i protočnu ćeliju. Model buchi UV-Vis detektor C-640 ili odgovarajući.

Partija 2

- Piston pumpa sa intervalom protoka od 2,5 do 250 ml/min, koja omogućava rad pri konstantnom protoku i reproduktivno i brzo preparativno razdvajanje pod pritiskom do 10 bara. Obezbeđuje reproduktivan protok bez variranja u izokratskim i gradijentskim uslovima i rad sa svim organskim rastvaračima zahvaljujući inertnim materijalima od kojih je izgrađena glava pumpe. MODEL buchi Pump Module C-601 ili odgovarajući.

Partija 3

- Kontroler pumpe za rad u uslovima izokratskih i gradijentnih separacija (protok je podesiv kao i vreme i potrošnja rastvarača) za omogućavanje preciznog binarnog gradijenta. Modul ima 2 ulaza/izlaza za mogućnost rada sa 2 rastvarača kao i senzore nivoa i pritiska, može da kontroliše. Model buchi Pump Manager C-615 ili odgovarajući.

Partija 4

- Softver za akviziciju podataka koji automatski snima sve parametre razdvajanja u bazu podataka u uslovima izokratskih i gradijentnih separacija.

Захтеви у погледу испоруке уређаја: Београд, оцарињено. Доставити на адресу:Технолошко-металуршки факултет, Карнегијева 4, катедра za БиБ.

Ознака из општег речника набавке: 38432200 – Хроматограф (Уређај за препаративну гел филтрацију и јоноизмењивачку хроматографију).

Време покретања поступка je децембар  2013.

Понуда мора бити  припремљена у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификацијом у прилогу .

2. Подношење понуде

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Понуда мора бити сачињена на обрасцу конкурсне документације Наручиоца, јасна и недвосмислена, као и потписана и оверена печатом понуђача.

Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца најкасније до 16.12.2013. године до 10,00 часова.

Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет, Београд, Карнегијева 4, у архиви Технолошко-металуршког факултета.

Коверта са понудом мора имати ознаку Понуда за: Набавка  уређаја за препаративну гел филтрацију и јоноизмењивачку хроматографију – не отварати“ – ЈНМВ 14/2013", а на полеђини назив понуђача, адресу и телефон лица за контакт.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

3. Отварање понуда

Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.12.2013. године у 10,30 часова, на адреси: Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет, Београд, Карнегијева 4, у просторијама Деканата.

Присутни представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији наручиоца поднесу  пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Одлука  о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 10 дана, од дана отварања понуда.

ДЕКАН

___________________________________

Проф др Ђорђе Јанаћковић